##### B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Bezbariérovost školy Pňovice - přístavba výtahu

Vypracoval:	Ing. Roman Zubatý

Zodp. proj.:	Ing. Roman Zubatý

Datum:		prosinec 2016

Zak. č.:		S 16/48

# Popis území stavby

# Charakteristika stavebního pozemku

Objekt se nachází v zastavěném území obce Pňovice. Pozemek, na němž je stávající objekt umístěn, je rovinatý, nevyskytuje se na něm žádné dotčené nadzemní či podzemní vedení.

# Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)

Zhodnocení stavu bylo provedeno místní obhlídkou.

Bylo provedeno zaměření řešené části stávajícího objektu.

Jiné průzkumy ani měření nebyly v souvislosti s pořízením této PD realizovány.

# Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně.

# Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště se nenachází v záplavovém území.

Staveniště se nenachází ve svážném území.

Staveniště se nenachází v poddolovaném území.

Staveniště se nenachází v zemětřesné oblasti.

# Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nezmění.

# Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Žádné požadavky nejsou. Výstavbou nebude dotčena žádná zeleň.

# Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Žádné požadavky nejsou. Přístavba výtahové šachty je navržena na pozemku druhu „ostatní plocha“.

# Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění – zůstává stávající.

# Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Požadavky na související investice ani vazby na okolní výstavbu nejsou.

# Celkový popis stavby

- Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání objektu se nezmění. Objekt slouží pro výuku – základní škola.

- Celkové urbanistické a architektonické řešení

# Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Neřeší se.

# Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jde o samostatně stojící objekt o dvou traktech, postavený začátkem minulého století.

Objekt o dvou nadzemních podlažích, s částečně zapuštěným suterénem, je zděný, zastřešený valbovou střechou.

V suterénu je situované zázemí školy – kotelna a sklady. V prvním nadzemním podlaží jsou situovány učebny, sborovny, jídelna, výdejna, tělocvična, šatny, knihovna, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází učebny, sborovny a sociální zařízení.

Z důvodu zajištění bezbariérovosti školy řeší projekt přístavbu výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží objektu školy.

Výtahová šachta je situována u zadního průčelí objektu. Výškově nepřesáhne stávající střešní římsu valbové střechy objektu školy.

V jednotlivých podlažích budou situovány nástupiště výtahu, v suterénu do skladu, v 1.np do původního skladu, který se zruší a ve 2.np do chodby, která vznikne z části učebny (učebna se rozdělí příčkou na chodbu a učebnu). Další stanice bude situovaná na dvorku, výtah bude průchozí.

Stanice do suterénu bude prozatím pro veřejnost nepřístupná - počítá se s budoucím využitím pro školní účely.

Ve 2.np bude odbourán balkon (na zadním průčelí), který je nevyužívaný.

Propojení objektu s výtahem (šachetní dveře) je situováno v místě původních oken – okna, včetně parapetů, budou vybourána a rozměr otvoru se upraví vyzdívkou.

Výtahová šachta je řešena jako ocelová konstrukce s opláštěním, postavená na železobetonové prohlubni. Zadní (dvorní) a boční stěny budou opláštěné sádrovláknitými deskami s následným kontaktním zateplením (polystyren EPS 70F tl.160mm).

Šachta bude zastřešená plochou střechou se spádem k okapu.

Venkovní stanice bude chráněna stříškou – pultová stříška vynášena ocelovými sloupky.

V místě nástupišť budou osazeny šachetní dveře (automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm), kotvené k ocelové konstrukci.

Celková plocha a obestavěný prostor objektu se změní vlivem přístavby výtahové šachty.

Vzhled domu se změní pouze při pohledu ze dvora, kde je navržena přístavba výtahu.

- Celkové provozní řešení, technologie výroby

Neřeší se.

- Bezbariérové užívání stavby

Výtah splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN EN 81 – 70.

- Bezpečnost při užívání stavby

Použití navržených materiálů, dodržení předepsaných pracovních podmínek a realizace stavby v souladu s touto projektovou dokumentací bude zaručovat bezchybné a bezproblémové další využívání. Bezpečnost provozu výtahu bude odpovídat současnému aktuálnímu stavu podle platné legislativy a bude potvrzena zkouškami a ověřením shody nezávislou notifikovanou osobou.

- Základní charakteristika objektů

# Stavební řešení

Přístavba výtahové šachty je navržena u zadního průčelí objektu. V jednotlivých podlažích budou situovány nástupiště výtahu, v suterénu do skladu, v 1.np do původního skladu, který se zruší a ve 2.np do chodby, která vznikne z části učebny (učebna se rozdělí příčkou na chodbu a učebnu). Další stanice bude situovaná na dvorku, výtah bude průchozí.

Stanice do suterénu bude prozatím pro veřejnost nepřístupná - počítá se s budoucím využitím pro školní účely.

Pozice šachty bude odměřena od vnějšího ostění okna v 1. a 2.np.

Po výkopu bude v místě šachty odsekána izolační přizdívka a část základového pasu přesahující přes líc objektu. Základový pas objektu bude podbetonován do hloubky navrhovaného založení výtahové šachty a provede se betonáž podkladního betonu. Provede se hydroizolace čelní stěny a dna prohlubně s navázáním na původní hydroizolaci.

Výtahová šachta bude založena na žb desce tl.300mm. Stěny prohlubně tl.300mm budou rovněž železobetonové, pouze čelní stěna prohlubně (k objektu) bude tl.200mm. Celá prohlubeň je ze železobetonu C25/30 s vyztuží 2x kari sítí 8/100, provedená na podkladním betonu.

Hloubka založení výtahové šachty počítá s případným budoucím snížením podlahy suterénu max.600mm. Proto horní část čelní stěny prohlubně šachty (700mm od podlahy suterénu) nebude železobetonová, ale bude vyzděna.

Ochrana hydroizolace proti vodě je navržena extrudovaným polystyrenem, který bude vytažen nad terén (kontaktní zateplovací systém - mozaiková omítka), až po horní úroveň šachty.

Výtahovou šachtu tvoří ocelová konstrukce z jeklu 80x80x4 postavená na stěny železobetonové prohlubně. Čelní stěna šachty je tvořena obvodovým zdivem objektu. Zadní a boční stěny šachty budou zaklopeny sádrovláknitou deskou tl.15mm na kterou bude provedeno kontaktní zateplení - polystyren EPS 70F tl.160mm, silikonová omítka 2,0mm.

Šachta bude zastřešená plochou střechou - krokve se sádrokartonovým podhledem, krytina je navržena falcovaná z pozink. plechu na dřevěný záklop.

Nástupiště výtahu budou situovány v úrovní jednotlivých podlaží a jedna stanice bude situovaná na nádvoří areálu školy, v úrovni zpevněného terénu, výtah bude průchozí.

Venkovní stanice bude zastřešena - samostatná ocelová konstrukce sestávající ze čtyř sloupků (jekl 60x60x4) a konstrukce pultové stříšky s krytinou z plechové velkoformátové krytiny.

Šachetní dveře v jednotlivých podlažích jsou situovány v místě původních oken, které se vybourají včetně parapetu. Otvor bude částečně zazděn.

V 1.np bude výtah ústit (nástupiště v 1.np) do prostoru původního skladu, který se zruší. Vnitřní dveře mezi původním skladem a chodbou budou vybourány.

Ve 2.np bude prostor učebny rozdělen, sádrovláknitou příčkou, na učebnu a chodbu, na které bude situováno nástupiště výtahu. Původní dveře do učebny budou vybourány – propojení nástupiště s hlavní chodbou v objektu.

Původní umyvadlo v učebně bude demontováno. Nově bude osazeno v učebně na nové příčce. Umyvadlo se napojí na rozvody (vodovod a odpad) umyvadla v 1.np.

Radiátor pod původním oknem (nově šachetní dveře) bude demontován. Nově bude osazen v učebně pod oknem a napojen na rozvod k radiátoru u sousedního okna.

Nevyužívaný balkon (žb krakorec, zděné zábradlí) na zadním průčelí bude odbourán.

V místě nástupišť budou osazeny šachetní dveře (automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm), kotvené k ocelové konstrukci. Podlaha k šachetním dveřím bude dobetonována + nová nášlapná vrstva. Nad a kolem šachetních dveří bude obklad šachty proveden ze sádrovláknitých desek tl.12,5mm, včetně ostění a nadpraží.

Výtahový rozvaděč bude osazen ve 2.np, vedle šachetních dveří, do sádrovláknité příčky.

Po veškerých stavebních pracích bude namontována nová technologie průchozího bezbariérového výtahu - nosnost výtahu 630kg (8 osob), kabina 1100x1400mm, kabinové dveře automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm.

Elektroinstalace ve výtahové šachtě je součástí dodávky technologie výtahu.

Výtahový rozvaděč bude osazen ve 2.np, vedle šachetních dveří, do sádrovláknité příčky.

Přívod elektroinstalace k rozvaděči a úprava elektroinstalace v objektu – viz. samostatná příloha.

# konstrukční a materiálové řešení

Založení výtahové šachty je navrženo na železobetonové desce tl.300mm. Stěny prohlubně tl.300mm budou rovněž železobetonové. Celá prohlubeň je z železobetonu C25/30 s vyztuží 2x Kari sítí 8/100, provedená na podkladním betonu.

Při provádění je nutné podbetonovat původní základ v návaznosti na prohlubeň šachty.

Ocelová konstrukce šachty bude postavena na stěny železobetonové prohlubně a je navržena ze čtyř sloupů (jekl 80x80x4) a příčníků (jekl 80x80x4).

Kotvena je do stěn žb prohlubně a k objektu vždy v úrovni stropů (pomocí chemických kotev).

# mechanická odolnost a stabilita

Více viz. samostatná příloha – statické posouzené (zpracovatel Ing. František Balcárek).

- Základní charakteristika technických a technologických zařízení

# Technické řešení

Jedná se o průchozí elektrický lanový osobní výtah s bezpřevodovým výtahovým strojem umístěným pod stropem šachty.

Počet podlaží/nástupišť	: 4/4

Nosnost / počet osob	: 630 kg / 8 osob

Jmenovitá rychlost	: 1 m/s

Šachetní dveře	: automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm

požární odolnost dveří – viz. požárně bezp. řešení stavby

Vybavení výtahů bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Výčet technických a technologických zařízení

Jedná se o realizaci jednoho výtahu.

- Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná příloha – ing. Kroupa.

- Zásady hospodaření s energiemi

Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto konstrukcí.

Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod požadovanou hodnotu. Konstrukce jsou vyhovující. Zjištěný tepelný odpor konstrukcí je v souladu s požadovanými hodnotami příslušné ČSN.

- Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Ekvivalentní hladina hluku LAaeq nepřesáhne hodnoty, dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Výtahová šachta bude odvětrána do venkovního prostoru větracím otvorem 335x190mm pod stropem šachty.

- Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

# Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

# Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

# Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

# Ochrana před hlukem

Neřeší se.

# Protipovodňová opatření

Neřeší se.

# Připojení na technickou infrastrukturu

# Napojovací místa technické infrastruktury

Neřeší se - napojení objektu je stávající.

# Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

# Dopravní řešení

# Popis dopravního řešení

Neřeší se.

# Napojení území na stávající dopraví infrastrukturu

Dopravní napojení k objektu se nemění – zůstává stávající.

# Doprava v klidu

Neřeší se.

# Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

# Terénní úpravy

Neřeší se.

# Použité vegetační prvky

Neřeší se.

# Biotechnická opatření

Neřeší se.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

# Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a případně dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu.

Běžný komunální odpad bude ukládán do k tomu určené nádoby na odpad umístěné před stávajícím objektem, která je pravidelně vyvážena sběrným vozem na řízenou skládku komunálního odpadu.

# Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

# Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

# Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Neřeší se.

# Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

# Ochrana obyvatelstva

Místo samo se nachází v zastavěném území obce Pňovice, v dosahu stávajících dopravních systémů, systémů dopravy i v místě, kde je možný dojezd aut hasičského záchranného sboru či první pomoci.

Vzhledem k situování a specifikaci stavby, nedojde k žádnému ohrožování obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

# Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na zdroj vody a elektrické energie jsou stávajícími přípojkami. Staveniště bude napojeno na stávající rozvody v objektu.

Veškerý stavební materiál bude dodáván přímo na stavbu. Pro uskladnění drobného stavebního materiálu budou vyčleněny prostory přímo v objektu.

Ty výrobky a materiály, u kterých to charakter stavebních prací dovolí, se budou zabudovávat ihned. Na staveništi se budou ukládat pouze materiály, které se budou momentálně potřebovat.

# Odvodnění staveniště

Neřeší se

# Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd na staveniště je po stávající asfaltové komunikaci na parcele č. 1258, kde je zadní příjezd do areálu školy.

# Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

# Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění stavebních prací ve stávajícím objektu je nutné zabezpečit bezprostřední okolí pracoviště, aby nedošlo k ohrožení zdraví třetích osob.

Po vybourání otvorů pro šachetní dveře je nutné tyto prostory zabezpečit.

# Maximální zábory pro staveniště

Vlastní staveniště, ani zábor staveniště se nebude vyskytovat. Jedná se o stavební úpravy v areálu polikliniky.

V areálu školy, u zadního průčelí, budou vyčleněny prostory pro kontejner na odvoz suti, sklad a mobilní WC.

# Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu.

Seznam odpadů:

| č. odpadu | název | původ | kategorie | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 10 | jiná odpadní lepidla a těsnící materiály | výstavba | 0 |  |
| 10 11 03 | odpadní materiály na bázi skelných vláken | výstavba | 0 |  |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | výstavba | 0 |  |
| 15 01 02 | plastový obal | výstavba | 0 |  |
| 16 01 99 | odpady jinak blíže neurčené | výstavba | 0 |  |
| 17 01 01 | beton | výstavba | 0 |  |
| 17 01 02 | cihly | výstavba | 0 |  |
| 17 01 03 | keramika | výstavba | 0 |  |
| 17 01 07 | netříděná stavební hmota | výstavba | 0 |  |
| 17 02 01 | dřevo | výstavba | 0 |  |
| 17 02 02 | sklo | výstavba | 0 |  |
| 17 02 03 | plasty | výstavba | 0 |  |
| 17 03 02 | asf. směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | výstavba | 0 |  |
| 17 04 05 | železo a ocel | výstavba | 0 |  |
| 17 05 04 | zemina a kamení | výstavba | 0 |  |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina | výstavba | 0 |  |
| 17 06 04 | izolační materiály | výstavba | 0 |  |

Množství odpadu k charakteru stavby je zanedbatelné.

V průběhu stavby budou negativní vlivy stavby omezeny na minimum při dodržení zákonných předpisů.

Provoz realizované stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby.

Provoz vozidel bude běžný. Z hlediska ochrany ovzduší nedojde rovněž k negativním jevům.

# Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Jedná o zeminu vytěženou při výkopu jámy, pro založení výtahové šachty. Zemina bude odvezena na skládku, která je schválena příslušným referátem životního prostředí.

# Ochrana životního prostředí při výstavbě

Plánovanou stavbou nebude dotčena žádná zeleň.

# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Pro provádění prací nad 1,5 m je nutno zhotovit lešení. Všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnosti práce a musí být vybaveni patřičnými ochrannými pomůckami. Dodavatel montážních prací nese plnou odpovědnost za stabilitu a tuhost konstrukce a návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích provádění, až do úplného dokončení montáže.

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby, včetně její změny 20/2012 Sb..

Při provádění musí být zajištěno dodržení požadavků stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku, s ohledem na domy v blízkém okolí.

Stavba svým rozsahem nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření.

Při provádění stavebních prací ve stávajícím objektu je nutné zabezpečit bezprostřední okolí pracoviště, aby nedošlo k ohrožení zdraví třetích osob. Po vybourání šachetních dveří je nutné tyto otvory zabezpečit.

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.

Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

# Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nejsou dotčeny žádné bezbariérové stavby.

# Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Žádná dopravně inženýrská opatření se nenavrhují.

# Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při provádění stavebních prací ve stávajícím objektu je nutné zabezpečit bezprostřední okolí pracoviště, aby nedošlo k ohrožení zdraví třetích osob.

# Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu:

- bourací práce

- stavba prohlubně

- stavba ocelové konstrukce šachty včetně opláštění

- stavební úpravy v objektu školy

- montáž nové technologie výtahu

Délka trvání stavby bude cca 12 týdnů. Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů.

Ing. Roman Zubatý	v Samotiškách, prosinec 2016